Salka											(2002,05)

okres: Nové Zámky; kraj nitriansky (župa hontianska)

r. k. farský kostol Panny Márie Nanebovzatej, 2.pol. 18. st.

dekanát štúrovský; arcidiecéza bratislavsko-trnavská

organár: Július Guna, Prešov (údaj na hracom stole). Napriek tomu Guna nástroj len prestaval. Pôvodný organ postavil Sandor Országh r. 1880 (podľa katalógu firmy)

rok postavenia: organ bol postavený v Salke asi pred 12 rokmi a bol prenesený z r. k. kostola v Plášťovciach

prestavby a opravy: pôvodný organ mal mechanické traktúry. Tieto niekedy v 30. alebo 40. rokoch 20. st. pneumatizoval Guna.

Jednomanuálový organ s pedálom. Rozsah manuálu je C – f3, 54 klávesov a tónov. Manuálová klaviatúra má normálnu farbu, dlhšie klávesy majú obloženie z umelej hmoty. Pedál má rozsah C – d1, 27 klávesov a tónov. Pedálové klávesy sú rovnobežné, v jednej výškovej úrovni, aj kratšie klávesy sú rovnako dlhé. Vzdušnice majú registrové kancely a sú mechanické kužeľkové. Usporiadanie tónov na manuálovej vzdušnici – v strede stoja najhlbšie tóny C, Cs – smerom k pravej bočnej stene organa nasledujú diatonicky tóny c strany po e3, smerom k ľavej bočnej stene tóny cis strany po f3. Registre stoja na vzdušnici v poradí od prospektu:

1.	Principál 8´ C – A drevené kryté píšťaly, od B po d1 v troch píšťalových poliach prospektu 7 / 9 / 7, od ds1 vnútri (17 píšťal). Vnútorné píšťaly pochádzajú asi z čias stavby organa a sú signované literami P alebo O (Principál, Oktáva). Prospektové píšťaly z organového kovu boli za 1. svetovej vojny zrekvirované a po nej nahradené zinkovými píšťalami s bočnými bradami. Samostatná píšťalnica.

2.	Oktáva 4´ píšťaly A – d stoja v prospekte (6 zinkových nepôvodných píšťal). Píšťaly v basovej polohe (C – Gs) sú zinkové s ladiacimi „šíbrami“. Vnútorné píšťaly sú staršie, z organového kovu, bez brád. Samostatná píšťalnica. Prospektové píšťaly stoja v troch píšťalových poliach - zľava (pri čelnom pohľade): cs4, H4, A4, g8, a8, h8, cs1 8// f8, ds8, cs8, H8, B8, c8, d8, e8, fs8// d1 8, c1 8, b8, gs8, B4, c4, d4.

3.	Mixtúra 3x. C – 2´ + 1 1/3´ + 1´, oktávová repetícia na tóne c2. Samostatná píšťalnica.

4.	Fugara 4´ užšiemenzúrované cylindrické otvorené píšťaly v rozsahu po h1 so šikmými „Überbärte“, od c2 bez brád. Samostatná píšťalnica.

5.	Bourdon 8´ C – h1 drevené kryté píšťaly, od c2 cylindrické píšťaly z organového kovu, kryté drevenými vysústruženými zátkami (zafarbené na čierno). Kovové píšťaly majú špicaté horné lábiá, výrez mierne oblúkový a pomerne nízky, bez brád.

6.	Salicionál 8´ v spodnej polohe krepované užšiemenzúrované zinkové píšťaly, potom staršie užšiemenzúrované píšťaly z organového kovu so šikmými „Überbärte“.

Pedálová vzdušnica stojí za manuálovou, dole. Stoja na nej registre – odpredu:

1.	Cello 8´ kovové užšiemenzúrované píšťaly s bočnými bradami s drevenými intonačnými valčekmi. Samostatná píšťalnica.

2.	Subbas 16´ drevené kryté píšťaly s normálnymi lábiami. Samostatná píšťalnica.

Traktúry boli pôvodne mechanické. Teraz sú pneumatické. Na manuálovom tónovom relé sú klinové miešky, ktoré ovládajú podstatne väčšie klinové miešky (barkerove páky). Tieto prostredníctvom drevených bodcov a kovových ramienok dvíhajú tónové lišty. Rovnako je riešená aj pedálová vzdušnica.

V sokli organovej skrine medzi prednou stenou sokla a pedálovou vzdušnicou je umiestnený plavákový mech s čerpacím mechom klinovým.

Páka čerpacieho mecha je na pravej bočnej stene sokla organovej skrine (pri čelnom pohľade). Elektrické čerpadlo vzduchu je v podveží kostola.

Samostatný hrací stôl stojí pred soklom organovej skrine. Hrací stôl sa uzatvára drevenou roletou. Na čelnej doske hracieho stola je obdĺžniková firemná tabuľka s textom: Julius Guna Prešov. Nad manuálovou klaviatúrou sú umiestnené v rade biele rovné registrové sklopky, v strede s bielymi kruhovými terčíkmi s pozlátenými okrajmi: Subbass / 16´; Cello / 8´; Principal / 8´; Bourdon / 8´; Salicional / 8´; Fugara / 4´; Oktav / 4´; Mixtura / 3 rad; Pedal / spojka / I Man (bielozelený vodorovne delený terčík); Super / I. Posledná sklopka nemá na terčíku žiadne označenie a je evidentne nepôvodna. Pod man. klav. sú biele tlačítka označené nad nimi v bielych kruhových terčíkoch: Piano; Mezzo / forte; Forte (biele tlačítka); Vypínač (čierne tlačítko). Nad pedálovou klaviatúrou nie sú žiadne zariadenia, okrem malej žiarovky na osvetlenie pedálu. Ovládanie elektrického čerpadla vzduchu je na ľavej strane hracieho stola (z pohľadu organistu).

Organ sa používa.

Na chóre sa nachádza aj jednomanuálové harmónium zn.: AUGUST FÖRSTER Georgswalde. Na malej obdĺžnikovej tabuľke na čelnej doske harmónia vpravo je nápis: KLAVIERHAUS LINHART // REICHENSBERG Gablonzer str.